- Характеристики малогабаритной установки МНПУ «РУС»

МНПУ «РУС» является комплектным техническим устройством, входящим в комплекс устройств по приемке, подготовке, хранению и переработке углеводородосодержащего сырья на фракции, хранению и отгрузке продуктов переработки.

1.1   Основное назначение: МНПУ «РУС» предназначена для первичной переработки стабильного углеводородосодержащего сырья с целью получения различных фракций (прямогонных бензиновых и дизельных фракций, широкофракционных, котельных и печных топлив), компаундирования различных фракций с функциональными присадками и добавками.

Установка может быть использована предприятиями эксплуатирующими нефтебазу, добывающими и перерабатывающими углеводородосодержащее сырьё для получения фракций углеводородов на собственные нужды в т. ч. автомобильных бензинов, дизельных и котельных топлив.

1.2.  Дополнительное назначение:  опреснение и дистилирование воды, получение перегретого пара; обезвоживание индустриальных и моторных масел.

1.3.  Производительность установки:

| Вид углеводородосодержащего сырья | Нефть | Газовый конденсат |
| --- | --- | --- |
| Показатели сырья | ρ=850 кг/м3 выход бензиновых фракций – 40% выход дизельных фракций – 20% выход мазута – 40% | ρ=750 кг/м3 выход бензиновых фракций – 60% выход дизельных фракций – 30% выход мазута – 10% |
| Производительность установки | до 15 м3/сутки | до 24 м3/сутки |

2. Комплектность  установки  МНПУ “РУС”.

Рис. 1. Малогабаритная перерабатывающая установка “РУС”.

Основные комплектующие установки

| Номер пункта | Наименование | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Печь трубчатая | 1 |
| 2 | Колонна испарительная интегрированная | 1 |
| 3 | Теплообменник | 1 |
| 4 | Фильтр сырьевой трехступенчатый | 1 |
| 5 | Топливный бак | 1 |
| 6 | Рама | 1 |
| 7 | Холодильник | 2 |
| 8 | Насосный агрегат | 1 |
| 9 | Горелка | 1 |
| 10 | Блок азотной продувки | 1 |
| 11 | Узел учета сырья | 1 |
| 12 | Фильтр тонкой очистки сырья | 1 |
| 13 | Пульт управления | 1 |
| 14 | Шкаф управления | 1 |
| 15 | Комплект КИП | 1 |
| 16 | Запорно-распределительная арматура | комплект |
| 17 | Пожарная сигнализация | комплект |
| 18 | Сигнализация довзрывных концентраций газов | комплект |
| 19 | Смотровые окна | 3 |

* дополнительно, для обеспечения автономной и бесперебойной работы по желанию  Заказчика установка комплектуется дизельгенератором.

3. Основные параметры и характеристики установки.

| Номер пункта | Параметр | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габариты (ДхШхВ), не более - в рабочем положении - в транспортном положении | м | 4,3х2,25х3,5 4,3х2,25х3,1 |
| 2 | Масса, не более | кг | 3000 |
| 3 | Производительность по сырью | м3/ч | до 1,5 |
| 4 | Установленная тепловая мощность горелочного устройства | кВт | 200 |
| 5 | Установленная электрическая мощность установки | кВт | 5 |
| 6 | Расход топлива на собственные нужды* | кг/ч | 6 - 14 |
| 7 | Количество обслуживающего персонала в смену | - | 1 |
| 8 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-60 | - | У2 (-400С…+400С) |
| 9 | Рабочая среда | - | углеводородосодержащее сырьё |
| 10 | Исполнение | - | взрывозащищённое |
| 11 | Срок службы | ч | 100 000 |
| 12 | Процесс разделения сырья |  | дискретный |
| 13 | Исполнение |  | блочное, автономное |
| 14 | Перевозка |  | любой вид ТС |

* - в зависимости от характеристик перерабатываемого сырья.

4.  Основные технические данные сырья

| 1 | Рабочая среда | Углеводородосодержащее сырье |
| --- | --- | --- |
| 2 | Содержание воды. % масс | Менее 1 |
| 3 | Содержание хлористых солей . мг/л | До 40 |
| 4 | Содержание серы. % масс | До 0,5 |
| 5 | Содержание сероводорода | Отсутствие |
| 6 | Содержание меркантанов, % масс | До 0,01 |
| 7 | Плотность кг/м3 | До 850 |
| 8 | Испытание на медную пластину | Выдерживает |

Газовый конденсат должен соответствовать требованиям ОСТ 51.58-79.

Перерабатываемая нефть должна соответствовать по  качеству требованиям ГОСТ P 51858-2002.

Качество углеводородосодержащего сырья оказывает решающее значение на процесс эксплуатации оборудования и на качество получаемых продуктов переработки. Для оценки пригодности газового конденсата или нефти для переработки на МНПУ необходимо учитывать целый комплекс их свойств.

5. Дополнительная информация для заказчиков.

5.1. Установка работает в дискретном режиме:

1 режим – отбор бензиновой фракции,

2 режим – отбор дизельной фракции,

остаток – мазут М40.

При работе со светлыми газовыми конденсатами разделение на дизельную и бензиновую фракции проводятся в одном режиме. В этом случае работа производится непрерывно.

5.2. Требования к качеству продукции, выпускаемой на оборудовании:

- Бензиновая фракция по фракционному составу соответствует требованиям Технического Регламента (Постановление №118 от 27/02/2008)* и действующим НТД;

-Дизельная фракция по фракционному составу соответствует требованиям  Технического Регламента (Постановление №118 от 27/02/2008) и действующим НТД;

* - см. Приложение 1.

-Широкофракционное газоконденсатное топливо летнее соответствует требованиям ТУ 51-125-86 по фракционному составу, выкипающее в интервале температур 90-360 °С и зимнему по ТУ 51-28-86, выкипающее в интервале температур: 10% не ниже 120 °С,  96% не выше 340 °С (см. Приложение №2);

-Фракция топлива печного бытового, по фракционному составу соответствующее  действующим НТД

-Мазутная фракция, соответствующая  марки 40 с плотностью при 20 °С не выше 965 кг/м3

5.3. Каждый покупатель может сделать свой расчет окупаемости, учитывая следующие составляющие:

-  стоимость сырья;

-  выходы товарной продукции исходя из качества сырья;

-  цена реализации готовой продукции;

- затраты на обслуживание  и эксплуатационные расходы, учитывая, что установку обслуживает один оператор. В среднем срок окупаемости установки не превышает  6 месяцев с момента запуска при непрерывной работе.

5.4.   Комплектование установки дизельгенератором оговаривается дополнительно при заказе.

5.5.    Для работы с установкой достаточно 6 емкостей объемом 25 - 75 м3.

5.6.    Минимальная  площадка для установки и ее обслуживания 6×4 =24м2

  - К работе на установке  допускается оператор обученный правилам безопасности при работе с взрывопожароопасным оборудованием.

Приложение 1.

П о с т а н о в л е н и е N 118 от 27/02/2008 (с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 1076) (с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2011 г. N 748) (с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2012 г. N 1038). В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: - Утвердить прилагаемый технический регламент "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" (далее - технический регламент). Технический регламент вступает в силу через 6 месяцев со дня официального опубликования настоящего постановления. - Министерству энергетики Российской Федерации совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и другими (Измененная редакция) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до дня вступления в силу технического регламента разработать и представить в Правительство Российской Федерации для целей совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру, проект перечня нефтепродуктов, подлежащих обязательному подтверждению соответствия. - Установить, что со дня вступления в силу технического регламента осуществляется обязательное подтверждение соответствия в отношении выпускаемых в оборот на территории Российской Федерации автомобильного и авиационного бензина, дизельного и судового топлива, топлива для реактивных двигателей и топочного мазута. - Реализация полномочий, устанавливаемых в соответствии с пунктами 50 и 51 технического регламента, осуществляется Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и Федеральной службой по надзору в сфере транспорта в пределах установленных Правительством Российской Федерации предельной численности и фонда оплаты труда работников их центральных аппаратов и территориальных органов, а также средств, предусматриваемых федеральным бюджетом указанным федеральным органам исполнительной власти на руководство и управление в сфере установленных функций.. УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 118. Технический регламент "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту". I. Общие положения. - Настоящий регламент устанавливает требования к выпускаемым в оборот и находящимся в обороте автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту (далее - продукция). - Допускаются выпуск в оборот и оборот поставляемой для федеральных государственных нужд по государственному оборонному заказу продукции, характеристики которой отличаются от характеристик, установленных настоящим регламентом. - Основные понятия, используемые в настоящем регламенте, означают следующее: "бензин" - жидкое топливо для использования в двигателях с искровым (Измененная редакция) зажиганием; "дизельное топливо" - жидкое топливо для использования в двигателях с воспламенением от сжатия; "жидкое топливо" - жидкости нефтяного или синтетического происхождения, используемые для удовлетворения энергетической потребности путем превращения химической энергии углеводородов в тепловую энергию; "нефтепродукт" - продукция, полученная при переработке углеводородсодержащего сырья; "марка продукции" - наименование, номерное или буквенное обозначение продукции, в том числе содержащее указание на октановое число автомобильного бензина;(Измененная редакция) "оборот продукции" - нахождение продукции на стадиях транспортирования, хранения, оптовой и розничной торговли; "октановое число" - показатель, характеризующий детонационную стойкость бензина, выраженный в единицах эталонной шкалы; "партия продукции" - любое количество продукции, изготовленной в ходе непрерывного технологического процесса, однородной по компонентному составу и свойствам; "присадка" - компонент, добавляемый к продукции для изменения ее свойств; "судовое топливо" - жидкое топливо, используемое в судовых силовых энергетических установках; "топливо для реактивных двигателей" - жидкое топливо для использования в газотурбинных (воздушно-реактивных) двигателях; "топочный мазут" - жидкое остаточное нефтяное топливо для использования в стационарных тепловых и энергетических установках; "цетановое число" - показатель, характеризующий воспламеняемость дизельного топлива, выраженный в единицах эталонной шкалы. II. Требования к безопасности продукции - Автомобильный бензин должен соответствовать требованиям согласно приложению N 1. - (утратил силу) - Автомобильный бензин не должен содержать металлосодержащие присадки. - Автомобильный бензин может содержать красители (кроме зеленого и голубого цвета) и вещества-метки. - Автомобильный бензин может содержать моющие присадки, не ухудшающие его показатели и свойства. - Изготовитель (продавец) обязан указывать в сопроводительных документах к автомобильному бензину, в паспорте на него и его рекламе марку и класс этого бензина (измененная редакция). - Дизельное топливо должно соответствовать требованиям согласно приложению N 2. - В течение 3 лет со дня вступления в силу настоящего регламента наряду с оборотом дизельного топлива, соответствующего требованиям, предусмотренным приложением N 2 к настоящему техническому регламенту, допускается выпуск в оборот дизельного топлива, используемого для сельскохозяйственной и внедорожной техники, с нормой 45 по показателю "цетановое число, не менее", нормой 2000 миллиграмм на килограмм (0,2 процента массовых) по показателю "массовая доля серы, не более" и без нормирования показателей "смазывающая способность, не более" и "массовая доля полициклических ароматических углеводородов, не более" при условии соответствия остальных характеристик требованиям, предусмотренным приложением N 2 к настоящему регламенту. - Дизельное топливо может содержать красители (кроме зеленого и голубого цвета) и вещества-метки. - Дизельное топливо не должно содержать металлосодержащие присадки. - Изготовитель (продавец) обязан указывать в сопроводительных документах к дизельному топливу, в паспорте на него и его рекламе марку и класс этого топлива(измененная редакция). - Производитель или продавец в паспорте на автомобильный бензин и дизельное топливо, поступающие на реализацию, должны указывать сведения о наличии (наименование, свойства и содержание) присадок или об их отсутствии в этих топливах. - Топочный мазут должен соответствовать требованиям согласно приложению N 3. - Массовая доля серы в топочном мазуте, применяемом в котельных установках, не оборудованных устройствами для очистки дымовых газов, не должна превышать 3 процента. - (утратил силу) - Топливо для реактивных двигателей должно соответствовать требованиям согласно приложению N 4. - Топливо для реактивных двигателей не должно содержать поверхностно-активные и другие химические вещества в количестве, ухудшающем его свойства. - Топливо для реактивных двигателей, применяемое в холодном и арктическом климате, должно иметь температуру начала кристаллизации не выше минус 60 градусов Цельсия. - Допускается реализация топлива для реактивных двигателей с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 38 градусов Цельсия. - Авиационный бензин должен соответствовать требованиям согласно приложению N 5. - Авиационный бензин с октановым числом не менее 99,5 и сортностью не менее 130 может содержать краситель голубого цвета. - Авиационный бензин должен обладать стабильностью к окислению и не должен содержать поверхностно-активные вещества и другие химические вещества в количестве, ухудшающем его свойства. - Авиационный бензин может содержать тетраэтилсвинец. Авиационный бензин должен использоваться только в летательных аппаратах, использование этого бензина для других целей запрещается. - Судовое топливо должно соответствовать требованиям согласно приложению N 6. - Продукция может содержать присадки, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, жизни и здоровью животных и растений. - Каждая партия каждой марки продукции, находящаяся в обороте (за исключением розничной торговли), должна иметь паспорт продукции. Паспорт продукции, выдаваемый изготовителем или продавцом (на предприятиях, осуществляющих хранение готовой к реализации продукции), содержит наименование и марку продукции, сведения об изготовителе (продавце) продукции, включая его адрес, нормативные значения характеристик, установленные настоящим регламентом для данного вида продукции, фактические значения этих характеристик, определенные по результатам испытаний, дату отбора проб, номер резервуара (номер партии), из которого данная проба отобрана, дату изготовления продукции, дату проведения анализа продукции, а также сведения о наличии (наименование и содержание) или отсутствии в продукции присадок. Паспорт подписывается руководителем предприятия или уполномоченным им лицом и заверяется печатью. - При реализации продукции продавец по требованию приобретателя обязан предоставить ему паспорт продукции, а также другие документы, содержащие следующие сведения: а) наименование продукции и ее целевое назначение; б) информация о документах, содержащих нормы, которым соответствует данная продукция; в) наименование изготовителя, его местонахождение, страна происхождения продукции, наименование и местонахождение (адрес, телефон) продавца; г) номер партии продукции, поставленной для реализации; д) масса нетто продукции в таре; е) сведения о наличии (наименование, содержание и свойства) присадок, добавленных в продукцию, или об отсутствии присадок; ж) знаки опасности продукции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной, экологической, а также биологической безопасности; з) сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии; и) сведения по безопасному хранению, транспортированию, реализации, применению и утилизации продукции. - Изготовители и (или) продавцы автомобильного бензина и (или) дизельного топлива обязаны указывать в информационных материалах, размещенных в местах, доступных для приобретателей, в том числе на топливораздаточном оборудовании, наименование продукции, марку и класс автомобильного бензина или дизельного топлива, а также в кассовых чеках - класс этого бензина или дизельного топлива.(измененная редакция) III. Оценка cоответствия - Оценка соответствия осуществляется в отношении: а) продукции, выпускаемой в оборот на территории Российской Федерации, - в форме обязательного подтверждения соответствия; б) продукции, находящейся в обороте на территории Российской Федерации, - в форме государственного контроля (надзора) за соблюдением требований настоящего регламента. - При обязательном подтверждении соответствия заявителем является изготовитель (продавец). В отношении продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации, обязательное подтверждение соответствия осуществляется продавцом, выполняющим на основании договора функции иностранного изготовителя, в части: обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего регламента; ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего регламента. - Обязательное подтверждение соответствия автомобильного бензина и дизельного топлива, полученных путем переработки углеводородсодержащего сырья, осуществляется в форме декларирования соответствия на основании доказательств, полученных с участием независимой аккредитованной испытательной лаборатории (центра). Порядок осуществления декларирования включает в себя формирование заявителем технической документации (паспорт продукции, акт отбора пробы, документ об аккредитации лаборатории), проведение испытаний образца продукции независимой аккредитованной испытательной лабораторией и принятие заявителем декларации о соответствии автомобильного бензина и дизел ьного топлива установленным требованиям. - Обязательное подтверждение изготовителем соответствия автомобильного бензина и дизельного топлива в случае, если изготовление продукции производится путем смешивания нефтепродуктов, в том числе добавлением присадок различного происхождения, осуществляется в форме обязательной сертификации с проведением испытаний образца продукции и инспекционного контроля сертифицированной продукции. Порядок осуществления обязательной сертификации включает в себя: а) отбор образцов и идентификацию продукта; б) проведение испытаний образца продукции независимой аккредитованной испытательной лабораторией; в) обобщение результатов испытаний и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) заявителю сертификата соответствия; г) выдачу заявителю сертификата соответствия, срок действия которого составляет 3 года; д) осуществление органом по сертификации инспекционного контроля сертифицированной продукции; е) проведение корректирующих мероприятий в случае несоответствия продукции установленным требованиям и неправильного применения знака обращения. - Подтверждение соответствия топочного мазута и судового топлива осуществляется заявителем в форме принятия декларации о соответствии на основании собственных доказательств. При декларировании соответствия на основании собственных доказательств в качестве доказательных материалов используются техническая документация (паспорт продукции, документы об условиях хранения и транспортирования), результаты собственных исследований (испытаний) и измерений и (или) сертификат системы качества соответствия продукции. - Обязательное подтверждение соответствия авиационного бензина, топлива для реактивных двигателей и продукции для государственных нужд осуществляется в форме обязательной сертификации в соответствии с пунктами 42 и 43 настоящего регламента. - Обязательное подтверждение соответствия каждой марки продукции проводится отдельно. - Срок действия декларации о соответствии составляет 3 года. При этом документ о проведении исследований (испытаний) продукции аккредитованной лабораторией в целях государственной регистрации декларации о соответствии действителен в течение 1 месяца с даты выдачи. - Заявитель обязан оформить новую декларацию о соответствии и представить ее на государственную регистрацию в установленном порядке в следующих случаях: а) реорганизация юридического лица; б) внесение изменений в состав продукции, техническую документацию или технологические процессы производства продукции, которые повлияли или могут повлиять на соответствие продукции установленным требованиям. - Для подтверждения соответствия авиационного бензина и топлива для реактивных двигателей обязательная сертификация осуществляется изготовителем (Измененная редакция) по его выбору путем обязательной сертификации продукции с проведением испытаний образца продукции, инспекционного контроля за сертифицированной продукцией или путем обязательной сертификации партии продукции. - Обязательная сертификация продукции с проведением испытаний образца продукции, инспекционного контроля за сертифицированной продукцией включает в себя отбор, идентификацию и проведение испытаний образца продукции независимой аккредитованной испытательной лабораторией, обобщение результатов испытаний и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) заявителю сертификата соответствия, выдачу заявителю сертификата соответствия, инспекционный контроль органа по сертификации за сертифицированной продукцией и проведение корректирующих мероприятий при нарушении соответствия продукции установленным требованиям и неправильном применении знака обращения. - Обязательная сертификация партии продукции включает в себя отбор, идентификацию и проведение испытаний образца (образцов) продукции из партии продукции независимой аккредитованной испытательной лабораторией, анализ результатов испытаний и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) заявителю сертификата соответствия, выдачу заявителю сертификата соответствия, проведение корректирующих мероприятий при нарушении соответствия продукции установленным требованиям и неправильном применении знака обращения. - Для подтверждения соответствия авиационного бензина и топлива для реактивных двигателей обязательная сертификация осуществляется продавцом в порядке, предусмотренном пунктом 43 настоящего регламента. Срок действия сертификата соответствия составляет 3 года. - Идентификация продукции проводится при оценке соответствия продукции или в случаях, когда в информации о конкретной продукции содержится неполное описание продукции либо необходимо подтверждение ее достоверности. - Идентификацию продукции проводят: а) органы по сертификации - при серт ификации; б) уполномоченные на то федеральные органы исполнительной власти - при осуществлении контрольно-надзорных функций в пределах их компетенции; в) иные органы и организации - в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. - Идентификация продукции проводится путем: а) анализа и проверки документации; б) визуального осмотра образца продукции; в) проведения испытаний образца продукции. - Для описания продукции могут использоваться нормативные документы федеральных органов исполнительной власти, стандарты, технические условия, товаросопроводительная документация, договоры поставки, спецификации, техническое описание, этикетки, ярлыки и другие документы, характеризующие продукцию. - Результаты идентификации продукции оформляются в виде заключения органа по сертификации либо другого органа, уполномоченного на проведение идентификации этой продукции. Форму указанного заключения устанавливает орган по сертификации. - Государственный контроль (надзор) за соблюдением установленных настоящим регламентом требований к продукции, за исключением авиационного бензина и топлива для реактивных двигателей, осуществляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. - Государственный контроль (надзор) за соблюдением установленных настоящим регламентом требований к авиационному бензину и топливу для реактивных двигателей осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере транспорта в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации. - Порядок проведения мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением установленных настоящим регламентом требований к продукции осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". - Выпуск в оборот автомобильного бензина и дизельного топлива допускается в отношении: класса 2 - до 31 декабря 2012 г.; класса 3 - до 31 декабря 2014 г.; класса 4 - до 31 декабря 2015 г.; класса 5 - срок не ограничен. (Измененная редакция) - Выпуск в оборот судового топлива с показателем массовой доли серы допускается: с показателем не более 3,5 процента - до 31 декабря 2010 г.; с показателем не более 2 процентов - до 31 декабря 2012 г.; с показателем не более 1,5 процента - с 1 января 2013 г. (Измененная редакция) - В течение 5 лет со дня вступления в силу настоящего регламента допускается оборот продукции, выпущенной в оборот до 1 января 2009 г. (Измененная редакция) - Документы, подтверждающие соответствие продукции, выданные до вступления в силу настоящего регламента, действительны до истечения срока их действия. - Лица, виновные в нарушении требований настоящего регламента, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.(Измененная редакция) ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к техническому регламенту "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" Требования к характеристикам автомобильного бензина. Характеристики автомобильного бензина; Единица измерения; Нормы в отношении. класса 2; класса 3; класса 4; класса 5. Массовая доля серы, не более; мг/кг; 500; 150; 50; 10. Объемная доля бензола, не более; процентов; 5; 1; 1; 1. Концентрация железа, не более; мг/дм3; отсутствие; отсутствие; отсутствие; отсутствие. Концентрация марганца, не более; мг/дм3; отсутствие; отсутствие; отсутствие; отсутствие. Концентрация свинца, не более; мг/дм3; отсутствие; отсутствие; отсутствие; отсутствие. Массовая доля кислорода, не более; процентов; -; 2,7; 2,7; 2,7. Объемная доля углеводородов, не более:; процентов. ароматических; -; 42; 35; 35. олефиновых; -; 18; 18; 18. Давление паров, не более:; кПа. в летний период; -; 45 - 80; 45 - 80; 45 - 80. в зимний период; -; 50 - 100; 50 - 100; 50 - 100. Объемная доля оксигенатов, не более:; процентов. метанола; -; отсутствие; отсутствие; отсутствие. этанола; -; 5; 5; 5. изопропанола; -; 10; 10; 10. третбутанола; -; 7; 7; 7. изобутанола; -; 10; 10; 10. эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле; -; 15; 15; 15. других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 градусов Цельсия); -; 10; 10; 10. Объемная доля монометиланилина, не более:; процентов; 1,3; 1; 1; отсутствие.. ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к техническому регламенту "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" Требования к характеристикам дизельного топлива. Характеристики дизельного топлива; Единица измерения; Нормы в отношении. класса 2; класса 3; класса 4; класса 5. Массовая доля серы, не более; мг/кг; 500; 350; 50; 10. Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже:; 0С. дизельного топлива, за исключением дизельного топлива для арктического климата; 40; 40; 40; 40. дизельного топлива для арктического климата; 30; 30; 30; 30. Фракционный состав - 95 процентов объемных перегоняется при температуре не выше; 0С; 360; 360; 360; 360. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, не более; процентов; -; 11; 11; 11. Цетановое число, не менее; -; 45; 51; 51; 51. Цетановое число для дизельного топлива для холодного и арктического климата, не менее; -; -; 47; 47; 47. Предельная температура фильтруемости, не выше:; 0С. дизельного топлива для холодного климата; минус 20; минус 20; минус 20; минус 20. дизельного топлива для арктического климата; минус 38; минус 38; минус 38; минус 38. Смазывающая способность, не более; мкм; 460; 460; 460; 460.. ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к техническому регламенту "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2011 г. № 748) Требования к характеристикам топочного мазута. Характеристики топочного мазута; Единица измерения; Нормы. до 31 декабря 2012 г.; до 31 декабря 2014 г; срок не ограничен. Массовая доля сероводорода, не более; процентов; 0,003; 0,002; 0,001. Массовая доля серы, не более; процентов; -; 3,5; -. Температура вспышки в открытом тигле, не ниже; 0С; -; 90; -.. ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к техническому регламенту "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" Требования к характеристикам топлива для реактивных двигателей. Характеристики топлива для реактивных двигателей; Единица измерения; Нормы в отношении. летательных аппаратов с дозвуковой скоростью полета; летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета. Кинематическая вязкость при температуре минус 20оС, не более; мм2/с; 8; 16. Температура начала кристаллизации, не выше; 0С; минус 50; минус 50. или. температура замерзания, не выше; 0С; минус 47; минус 47. Содержание механических примесей и воды; -; отсутствие; отсутствие. Фракционный состав:. 10 процентов отгоняется при температуре не выше; 0С; 205; 220. 90 процентов отгоняется при температуре не выше; 0С; 300; 290. остаток от разгонки, не более; процентов; 1,5; не нормируется. потери от разгонки, не более; процентов; 1,5; не нормируется. Высота некоптящего пламени, не менее; мм; 25; 20. Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже; 0С; 28; 28. Объемная доля ароматических углеводородов, не более; процентов; 25; 25. Содержание фактических смол, не более; мг/100см3; 7; 7. Массовая доля общей серы, не более; процентов; 0,25; 0,1. Массовая доля меркаптановой серы, не более; процентов; 0,003; 0,001. Термоокислительная стабильность при контрольной температуре, не ниже:; 0С; 260; 275. перепад давления на фильтре, не более; мм рт.ст.; 25; 25. цвет отложений на трубке, баллы по цветовой шкале (при отсутствии нехарактерных отложений), не более; -; 3; 3. или. термоокислительная стабильность в динамических условиях:. температура начала образования отложений, не ниже; 0С; 80; 150. индекс термостабильности, не более; -; 6; 2. скорость забивки контрольного фильтра, не более; кПа/мин.; 0,5; 0,2. Удельная электрическая проводимость:; пСм/м. без антистатической присадки, не более; 10; 10. с антистатической присадкой; 50 - 600; 50 - 600.. ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к техническому регламенту "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" Требования к характеристикам авиационного бензина. Характеристики авиационного бензина; Единица измерения; Нормы. Октановое число (бедная смесь), не менее; -; 91. Сортность (богатая смесь), не менее; -; 115. Температура начала кристаллизации, не выше; 0С; минус 60. Содержание механических примесей и воды; -; отсутствие. Давление насыщенных паров; кПа; 29,3 - 49. Фракционный состав:. 10 процентов отгоняется при температуре не выше; 0С; 82. 50 процентов отгоняется при температуре не выше; 0С; 105. 90 процентов отгоняется при температуре не выше; 0С; 170. остаток от разгонки, не более; процентов; 1,5. потери от разгонки, не более; процентов; 1,5. Содержание фактических смол, не более; мг/100см3; 3. Массовая доля общей серы, не более; процентов; 0,05. Цвет; -; зеленый.. ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к техническому регламенту "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" Требования к характеристикам судового топлива. Характеристики судового топлива; Единица измерения; Нормы. Массовая доля серы, не более; процентов; 3,5 (до 31 декабря 2010 г.) 2 (до 31 декабря 2012 г.) 1,5 (с 1 января 2013 г.). Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже; 0С; 61..